Утверждена

Постановлением   администрации

Бойкопонурского сельского поселения

Калининского района                                                                                     Краснодарского края

______________________

№ ______ от «_____»___________ 2015 г

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БОЙКОПОНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор 								         Ноздрин М.В.

Инженер-энергоаудитор						Струин Г.В.

2015 год

Оглавление

Общие положения	5

Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	5

1.1 Характеристика муниципального образования	5

1.2.1 Площадь строительных  фондов и приросты строительных фондов.	8

1.2.2 Объемы потребление тепловой энергии и приросты потребления.	9

Глава 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии потребителей.	10

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения.	10

2.2 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения	11

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	11

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	12

2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии.	12

2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	12

2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	13

2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	13

2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции	14

теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.	14

2.10  Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.	14

2.11 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	14

2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.	14

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	15

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	16

3.2 Перспективные балансы производительности водоподгото-вительных  установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	16

3.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	17

3.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	17

3.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	17

3.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.	17

3.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.	17

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	18

4.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	18

4.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	18

4.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	18

4.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим.	18

4.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.	18

Раздел 5. Перспективные топливные балансы.	19

5.1 Потребность в топливе котельной Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края.	19

5.2 Топливные балансы частного сектора Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края.	19

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	22

6.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	22

6.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	22

6.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	22

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.	22

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	23

Раздел 9. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям	23

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Бойкопонурского сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ

«О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Договор на выполнение работ ООО «Восток-М»№687 от 01.06.15 года.

# Общие положения

Схема теплоснабжения Бойкопонурского сельского поселения Калининского района Краснодарского края — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Бойкопонурского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Бойкопонурского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

# Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

# 1.1 Характеристика муниципального образования

Бойкопонурское сельское поселение Калининского района Краснодарского края – основан в 2006 году.

В состав Бойкопонурского сельского поселения входит четыре населенных пункта.

Общая площадь Бойкопонурского сельского поселения составляет: 11000 га

По данным администрации Бойкопонурского сельского поселения Калининского района Краснодарского края на 2015 год численность населения муниципального образования  составила:  4300 тыс. человек.

Расстояние от центра Бойкопонурского сельского поселения составляет до станицы Калининская, составляет – 20 км.

Климат Бойкопонурского сельского поселения Калининского района:

Бойкопонурское сельское поселение находится в 20 километра от районного центра станицы Калининская, поэтому климатические условия даны для всего Калининского района.

Калининский район расположен в пределах климатической провинции Азово-Кубанской равнины, которая входит в состав климатической области Северного склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья. Указанная территория подвержена воздействию атлантических воздушных масс. Наибольшее понижение температуры при незначительной облачности в слабых северо-западных ветрах приносит антициклон с Гренландской области высокого давления. Кратковременное понижение температуры воздуха, проявляющиеся в любое время года, связаны с полярным максимумом, зарождающимся в Ледовитом океане.

В области Атлантического океана образуются воздушные массы, которые зимой обуславливают умеренно-прохладную, а летом умеренно-теплую погоду. Сильные северо-восточные ветры, возникающие в Аралокаспийской области, зимой сопровождаются вьюгами и понижением температуры, а в теплое время года являются причиной образования суховеев и пыльных бурь.

Безморозный период продолжается 180 дней. Заморозки наблюдаются уже в середине октября и оканчиваются в середине апреля. Глубина промерзания почвы в данном районе составляет - 0,8 м.

Среднегодовое количество осадков в районе составляет 600-680 мм. По количеству осадков район характеризуется, как зона недостаточного увлажнения.

Для района характерен следующий ветровой режим: зимой преобладают северо-восточные ветры, летом  юго-западные. На рисунке 1.2.7.2 показаны средние скорости ветра по месяцам

Рисунок 1.2.7.2 – Средние скорости ветра по месяцам

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-303-2002 для района принимаются:

по расчетному значению  снегового покрова - район – II,

ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5 по  расчетному значению давления ветра - район – IV,

по толщине стенки гололеда III,

по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе – район 0⁰ ,

по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле –район 25⁰  ,

по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (°С), в январе – район 15⁰ .

Общая характеристика поселения приведена в таблице №1.

Общая характеристика Бойкопонурского СП                                                                       Таблица №1.

| Показатели | Единицы измерения | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | га | 11000 |
| Численность населения | чел. | 4300 |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | 8 |
| Средняя температура отопительного периода | С0 | 1,1 |
| Глубина промерзания почвы: |  |  |
| средняя | мм | 80 |
| наибольшая | мм | 100 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 600-700 |
| Направление господствующих ветров |  | Восточное и западное |
| Падение рельефа | м | 30 |
| Средний уклон | % | 4 |

Опасных физико – геологических явлений на территории поселения не наблюдается. Грунтовые воды до 700 метров от тальвега (линия, изображающая на чертеже самую глубокую часть реки) залегают на глубине от 0,8 до 2,0 метров. Усугубляют эти явления утечка воды из старых сетей водопровода, из выгребных ям и вследствие нерегулируемого полива приусадебных участков от множественных самоизливающихся скважин.

Рис 2. Структура потребления тепла Бойкопонурского СП

1.2. Характеристика системы теплоснабжения.

# 1.2.1 Площадь строительных  фондов и приросты строительных фондов.

Общая площадь Бойкопонурского сельского поселения Калининского района Краснодарского края составляет 98390 тыс. кв. м из них 70% составляет зона жилой застройки, 10% составляет зона общественной застройки.

Общая площадь жилого фонда Бойкопонурского сельского поселения Калининского района Краснодарского края составляет – 33419,1 м2.

Зона жилой застройки в основном состоит из частных домовладений оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии.

Прирост площадей строительных фондов Бойкопонурского сельского поселения в ближайшие пять лет запланирован за счет ввода в эксплуатацию резервных строительных фондов предусмотренных в плане Бойкопонурского сельского поселения.

В жилой зоне прирост строительных фондов составит не более 5% от существующего строительного фонда.

Общее состояние строительного фонда Бойкопонурского сельского поселения Калининского района Краснодарского края изображено на Плане Бойкопонурского сельского поселения.

Площади строительных фондов Бойкопонурского СП                                                       Таблица №2.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемая площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап |  |  |  |  | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 1 | Жилые дома | 33419,1 | 33419,1 | 33419,1 | 35090,05 | 35090,05 | 35090,05 | 35090,05 |
| 2 | Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Администрация х. Бойкопонура | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 4 | Дом культуры х. Бойкопонура | 2222,9 | 2222,9 | 2222,9 | 2222,9 | 2222,9 | 2222,9 | 2222,9 |
| 5 | Школа № 7 х. Бойкопонура | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 |
| 6 | Мед. пункт х. Бойкопонура | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Станица Андреевская |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дом культуры ст. Андреевская | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 9 | Школа ст. Андреевская | 2222,9 | 2222,9 | 2222,9 | 2222,9 | 2222,9 | 2222,9 | 2222,9 |
|  | Детсад ст. Андреевская | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 |

# 1.2.2 Объемы потребление тепловой энергии и приросты потребления.

В настоящее время централизованным теплоснабжением в Бойкопонурском сельском поселении Калининского района Краснодарского края охвачены центральные части хутора Бойко-Понура и станицы Андреевская к ней подключены административные здания школы, детские сады и дома культуры.

Остальная часть жилой и общественной застройки хутора Бойкопонура, села Долиновский и станицы Андреевской  отапливается от индивидуальных источников тепла.

В Бойкопонурском сельском поселении Калининского района Краснодарского края рост спроса на тепловую энергию не значителен.

В жилой зоне прирост потребления тепловой энергии в течении ближайших пяти лет будет обусловлен вводом резервной жилой зоны. Рост потребления тепловой энергии частным сектором планируется не более 3% . Покрытие роста спроса на тепловую энергию в данной зоне планируется за счет индивидуальных отопительных приборов.

В общественной зоне прирост потребления тепловой энергии в течении ближайших пяти лет будет обусловлен вводом резервной общественной застройки.

Строительство систем централизованного отопления в Бойкопонурском сельском поселении Калининского района Краснодарского края не целесообразно из-за неравномерного размещения выше указанных зон перспективной застройки на плане посёлка.

На основании п.3.20 СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование» в индивидуальных системах теплоснабжения, температуру теплоносителя, необходимо принять не выше  95° С .

На основании Федерального Закона № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении» и требований СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование» оптимальный температурный график для работы систем теплоснабжения должен принимается 95⁰-70⁰ С.

Утверждение и ежегодную актуализацию оптимального температурного графика должно проводится уполномоченными органами Бойкопонурского сельского поселения.

Тарифы для населения за услуги по теплоснабжению Бойкопонурского сельское поселение Калининского района Краснодарского края указан в таблице №10 данного документа.

Характеристика централизованной системы отопления хутора Бойко-Понура и станицы Андреевская  представлена в таблице №3 данного документа.

Характеристика централизованной системы отопления Бойкопонурского СП                Таблица №3

| Место расположения | Тип системы | Марка котлов, кол-во | Мощность котла, кВт | Мощность котельной, кВт | Присоединённая мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Бойко-Понура | закрытая | «PREXAL» 360 2 шт. | 360 | 720 | 624 |  |
| ст. Андреевская | закрытая | «PREXAL» 3602 2 шт. | 360 | 720 | 687 |  |

котельная хутора Бойкопонура

# Глава 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии потребителей.

# 2.1 Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Бойкопонурское сельское поселение Калининского района Краснодарского края имеет в основном частную застройку и в ближайшее время строительство компактных жилых зон с многоэтажными домами, общественных зданий и промышленных предприятий не планируется.

В связи с тем, что Бойкопонурское сельское поселение Калининского района Краснодарского края имеет в основном частную застройку, а централизованным теплоснабжением охвачено только незначительная часть центральной застройки хутора Бойко-Понура и станицы Андреевская. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет показать не целесообразность строительство систем централизованного теплоснабжения.

# 2.2 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения

В Бойкопонурском сельском поселении Калининского район Краснодарского края централизованная система отопления имеется только в хуторе Бойко-Понура и в станице Андреевская.

Система централизованного теплоснабжения хутора Бойко-Понура представляет собой закрытую двухтрубную систему отопления без горячего водоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения станицы Андреевская также представляет собой закрытую двухтрубную систему отопления без горячего водоснабжения.

Строительство новых теплосетей, подключение к центральной системе теплоснабжения новых абонентов, муниципальной целевой программой      «Социально-экономического развития Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края на 2011-2015 годы» не предусмотрено.

Существующая зона действия системы теплоснабжения Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края изображена на прилагаемому к данной пояснительной записке чертеж №1 и №2.

# 2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Существующая зона действия индивидуальных источников тепловой энергии Бойкопонурского сельского поселения Калининского района Краснодарского края изображена на чертежах №2 прилагаемых к данной пояснительной записке.

# 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Строительство новых теплосетей и подключение к центральной системе теплоснабжения новых абонентов в Бойкопонурском сельском поселении Калининского района Краснодарского края не предусмотрено.

Располагаемый запас мощности котельной хутора Бойко-Понура  составляет 0,619056 Гкал, что позволит  увеличить подключенную мощность без увеличения мощности котельной.

Располагаемый запас мощности котельной станицы Андреевская  составляет 0,619056  Гкал, что позволит  увеличить подключенную мощность без увеличения мощности котельной.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии Бойкопонурского сельского поселения приведены в таблице №4.

Балансы тепловой мощности котельной Бойкопонурского СП и подключенная мощность

Таблица №4.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС | Запас мощности |
| х. Бойко-Понура | 0,619056 | 0,53077 | 0,53077 | - | 0,088286 |
| Ст. Андреевская | 0,619056 | 0,52084 | 0,52084 | - | 0,098216 |

# 2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии.

В Бойкопонурском сельском поселении Калининского район Краснодарского края не планируется увеличение значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии т.к. подключение новых объектов не планируется.

Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии Бойкопонурского сельского поселения приведены в таблице №4

# 2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

В Бойкопонурском сельском поселении Калининского район Краснодарского края не планируется увеличение значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии т.к. подключение новых объектов не планируется.

Существующая тепловая мощность котельных:

- котельная хутора Бойко-Понура  Калининского района Краснодарского края, составляет 0,619056 Гкал/час.

- котельная станицы Андреевская  Калининского района Краснодарского края, составляет 0,619056 Гкал/час.

Не допускается увеличение подключенной мощности котельных Бойкопонурского сельского поселения свыше:

- котельная хутора Бойко-Понура  Калининского района Краснодарского края, составляет 0,619056 Гкал/час.

- котельная станицы Андреевская  Калининского района Краснодарского края, составляет 0,619056 Гкал/час.

При увеличении подключенной мощности котельных Бойкопонурского сельского поселения Калининского района Краснодарского края необходим проект реконструкции котельной учитывающий рост подключенной нагрузки.

# 2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

В котельных Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края составляют 5% от мощности котельной.

- котельная хутора Бойко-Понура  Калининского района Краснодарского края, составляет 0,03095 Гкал/час.

- котельная станицы Андреевская  Калининского района Краснодарского края, составляет 0,03095 Гкал/час.

Рост тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельных Бойкопонурского сельского поселения не планируется.

# 2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Полезная мощность котельной  Бойкопонурского сельского поселения нетто составляет:

- котельная хутора Бойко-Понура  Калининского района Краснодарского края, составляет:  1918,2021 Гкал/год.

- котельная станицы Андреевская  Калининского района Краснодарского края, составляет:  2113,631  Гкал/год.

В перспективе увеличение отпускной мощности котельных Бойкопонурского сельского не планируется.

Характеристики котельных Бойкопонурского сельского приведены в таблице№ 11 данного документа.

# 2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции

# теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Существующее потери тепловой энергии в тепловых сетях Бойкопонурского сельского поселения составляют 271,14 Гкал/год.

(см. таблицу № 11 данного документа).

# 2.10  Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды в тепловых сетях Бойкопонурского сельского поселения нет.

# 2.11 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Перспективная резервная тепловая мощность аналогична существующей так, как строительство новых тепловых сетей, реконструкция источника центрального теплоснабжения муниципальной целевой программой «Социально-экономического развития Бойкопонурского сельского поселения Калининского района Краснодарского края на 2011-2015 годы», не планируются.

Аварийный резерв возможен так как существующая подключенная мощность котельной ниже номинальной мощности котельной.

В частном секторе Бойкопонурского сельского поселения Калининского района Краснодарского края покрытие тепловой мощности осуществляется за счет индивидуальных источников тепла.

# 2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Существующая тепловая нагрузка потребителей указана в таблице№ 5. Перспективная тепловая нагрузка  потребителей равна существующей, в связи с тем, что муниципальной целевой программой «Социально-экономического развития Бойкопонурского сельского поселения Калининского района Краснодарского края на 2011-2015 годы», изменения в системе центрального теплоснабжения не планируются.

Существующая тепловая нагрузка потребителей тепла в Бойкопонурском СП        таблица №5

| Вид потребителя (муниципальные учреждения, коммерческие учреждения, жилой фонд, прочее) | Общая тепловая нагрузка, Гкал | Перспективный рост тепловой нагрузки, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Хутор Бойко-Понура |  |  |
| Почта, узел связи, сберкасса | 0,13718 | нет |
| Дом культуры | 0,13718 | нет |
| Школа № 7 | 0,19183 | нет |
| Мед. пункт | 0,06458 | нет |
| Жилой дом | 0,00564 | нет |
| Итого по х. Бойко-Понура | 0,53077 | нет |
| Станица Андреевская |  |  |
| Дом культуры | 0,13718 | нет |
| Школа № 8 | 0,19183 | нет |
| Детсад | 0,19183 | нет |
| Ж \ д ул красная 19 | 0,00564 | нет |
| АТС, почта | 0,06458 | нет |
| Итого по ст. Андреевская | 0,59106 | нет |

# Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей подключенных к котельной в селе Бойко-Понура приведены в таблице №6.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Бойкопонурского СП                                                                                       Таблица №6

| Вид потребителя | Источник тепла, мощность, Гкал | Тепловая нагрузка, Гкал | Перспективный рост тепловой нагрузки, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественные здания |  |  |  |
| Хутор Бойко-Понура |  |  |  |
| Администрация | 0,619056 | 0,13718 | нет |
| Дом культуры |  | 0,13718 | нет |
| Школа № 7 |  | 0,19183 | нет |
| Мед. пункт |  | 0,06458 | нет |
| Жилой дом |  | 0,00564 | нет |
| Итого по х. Бойко-Понура |  | 0,53077 |  |
| Станица Андреевская |  |  |  |
| Дом культуры | 0,619056 | 0,13718 | нет |
| Школа № 7 |  | 0,19183 | нет |
| Детсад |  | 0,19183 | нет |
| Общежитие |  | 0,00564 | нет |
| АТС |  | 0,06458 | нет |
| Итого по ст. Андреевская |  | 0,59106 | нет |

Рост потребления тепловой энергии в Бойкопонурском сельском поселении Калининского района Краснодарского края будет обусловлен ростом потребления в частном секторе и рост составит не более 3%(см. таблицу №6).

Строительство крупных объектов теплоснабжения в Бойкопонурском сельском поселении Калининского района Краснодарского края в ближайшее время не планируется.

Рост потребления тепла в общественной застройке Бойкопонурском сельском поселении Калининского района Краснодарского края в ближайшее время не планируется.

# 3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В котельных Бойкопонурского сельского поселения имеет встроенный узел водоподготовки питательной воды:

- котельная хутора Бойко-Понура  Калининского района Краснодарского края оборудована системой водоподготовки Комплексон 6 производительностью – 3 м3/час.

- котельная станицы Андреевская  Калининского района Краснодарского края оборудована системой водоподготовки Комплексон 6 производительностью – 3 м3/час.

Система водоподготовки котельных Бойкопонурского сельского поселения соответствует емкости системы теплоснабжения.

В случае роста потребления тепла существующая система водоподготовки обеспечит систему теплоснабжения т.к. подключенная мощность ниже номинальной мощности котельной.

# 3.2 Перспективные балансы производительности водоподгото-вительных  установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Система водоподготовки котельных Бойкопонурского сельского поселения полностью обеспечивает компенсацию потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Нет необходимости увеличивать мощность существующей водоподготовительной  установки.

# 3.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Программой  «Социально-экономического развития Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края на 2011-2015 годы» реконструкция источников тепловой энергии  не планируется.

# 3.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Программой  «Социально-экономического развития Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края на 2011-2015 годы» реконструкция источников тепловой энергии  не планируется.

# 3.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, избыточные источники тепловой энергии, а также источники тепловой энергии выработавшие нормативный срок службы в Бойкопонурском сельском поселении Калининского район Краснодарского края, отсутствуют.

# 3.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Программой  «Социально-экономического развития Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края на 2011-2015 годы» переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Бойкопонурском сельском поселении Калининского район Краснодарского края не целесообразно т.к. нет крупных потребителей тепла.

# 3.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Перспективная установленная тепловая мощность источников тепла будет равна существующей, строительство новых тепловых сетей и объектов теплоснабжения программой  «Социально-экономического развития Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края на 2011-2015 годы» не планируется.

# Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

# 4.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Программой  «Социально-экономического развития Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края на 2011-2015 годы» строительство новых объектов теплоснабжения  не планируется.

Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Теплоснабжение перспективной застройки предлагается от индивидуальных источников теплоснабжения.

# 4.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Программой  «Социально-экономического развития Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края на 2011-2015 годы» строительство новых объектов теплоснабжения не планируется.

# 4.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Программой  «Социально-экономического развития Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края на 2011-2015 годы» строительство новых объектов теплоснабжения не планируется.

# 4.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим.

Программой  «Социально-экономического развития Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края на 2011-2015 годы» реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется и не целесообразно.

# 4.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Рекомендуется на объектах теплоснабжения Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края провести следующие мероприятия:

- реконструкция теплоизоляции участков трубопроводов с воздушной прокладкой с применением новейших теплоизоляционных материалов (цилиндры теплоизоляционные, покровной слой из оцинкованного железа).

- установка современных приборов учета тепловой энергии на котельной при отпуске тепла потребителям и у потребителей;

- установка современных тепловых узлов с автоматическим регулированием теплоносителя по температуре наружного воздуха, в которые могут также войти и современные приборы учета.

# Раздел 5. Перспективные топливные балансы.

# 5.1 Потребность в топливе котельной Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края.

Топливом для котельной Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края является природный газ.

Удельный расход топлива по режимной карте в условных единицах (т.у.т) – 0,44 кг.у.т./Гкал.

Расход топлива по режимным картам в натуральных единицах – 0,3 тыс.м3

Все характеристики котельных Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края приведены в таблице №11 данного документа.

Изменения топливных балансов системы теплоснабжения Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края не подвергнутся большим изменениям т.к. не планируется увеличение потребления тепла.

# 5.2 Топливные балансы частного сектора Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края.

Основным топливом для частного сектора Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края является природный газ.

На территории  Бойкопонурского сельского поселения осуществляется  краевая целевая программа «Газификация Краснодарского края  до 2016гг.» по строительству объектов газификации. В программе предусмотрено строительство подводящих газопроводов ко всем населенным пунктам.

Общими проблемами  для всей системы газоснабжения  Бойкопонурского сельского поселения Калининского района является: необходимость установки коммерческих узлов учета на ГРП и ШРП и необходимость создания автоматизированной системы учета транспорта газа через ГРП и ШРП.

Зоны газоснабжения охватывают всю территорию Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края.

Сводная таблица расчетных расходов газа Бойкопонурского СП                                      Таблица № 8

| Наименование потребителей газа | Расчетный расход газа, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Топливные балансы от централизованной системы Бойкопонурского СП                       Таблица №9

| Наименование потребителей | Кол-во тепловой энергии на покрытие тепловой нагрузки Гкал | Удельные затраты условного топлива ту.т. | Общая потребность в топливе тыс. ту.т./год | Перспективная потребность в топливе тыс. ту.т./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественные здания |  |  |  |  |
| Хутор Бойко-Понура |  |  |  |  |
| Администрация | 0,13718 | 0,0204 | 0,0797 | нет |
| Дом культуры | 0,13718 | 0,0204 |  | нет |
| Школа № 7 | 0,19183 | 0,0285 |  | нет |
| Мед. пункт | 0,06458 | 0,0096 |  | нет |
| Жилой дом | 0,00564 | 0,0008 |  | нет |
| Станица Андреевская |  |  |  |  |
| Дом культуры | 0,13718 | 0,0204 | 0,0878 | нет |
| Школа № 7 | 0,19183 | 0,0285 |  | нет |
| Детсад | 0,19183 | 0,0285 |  | нет |
| Общежитие | 0,00564 | 0,0008 |  | нет |
| АТС | 0,06458 | 0,0096 |  | нет |

# Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

# 6.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Строительство новых котельных в Бойкопонурском сельском поселении Калининского район Краснодарского края нецелесообразно.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали.

Необходимый объём инвестиций на реконструкцию системы отопления в Бойкопонурском сельском поселении Калининского район Краснодарского края будет определён на основании проектно-сметной документации.

# 6.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в Бойкопонурском сельском поселении Калининского район Краснодарского края, согласно программы  «Социально-экономического развития Бойкопонурского сельского поселения Калининского район Краснодарского края на 2011-2015 годы»    не планируется

# 6.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в Бойкопонурском сельском поселении Калининского район Краснодарского края на период 2013-2023г.г  не планируется.

# Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В Бойкопонурском сельском поселении Калининского район Краснодарского края уже существует единая теплоснабжающей организация.

Поставщиком тепловой энергии на территорию Бойкопонурского сельского поселения является ООО «Теплосети».

Жилые здания отапливаются в основном от индивидуальных котлов и ОАГВ.

# Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В Бойкопонурском сельском поселении Калининского район Краснодарского края нет необходимости создания системы распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии т.к. система теплоснабжения одна и имеет локальный характер.

# Раздел 9. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям

В Бойкопонурском сельском поселении Калининского район Краснодарского края нет бесхозных сетей теплоснабжения.

Тарифы для населения за услуги по теплоснабжению в Бойкопонурском сельском поселении Калининского район Краснодарского края.

Тарифы для населения за услуги по теплоснабжению                                     Таблица №10

| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 1-е п/г 2013 | 2-е п/г 2014 |  | 1-2-е п/г 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф МУП «Теплоэнергетик» | за 1 Гкал, с НДС (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №26/2010-т от 17.10.10г. | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №43/2011-т от 30.10.11г. |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №43/2011-т от 30.10.11г. |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №44/2012-т от 30.10.12г. |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.2011 г. до 31.12.2011г. | с 01.01.2012 г. до 30.06.2012г. |  | с 01.07.2012 г. до 31.12.2012г. |  | 01.01.13-30.06.13г. / 01.07.13-31.12.13 г. |